Вычисление гарантированных оценок в моделях загрязнения потоков с неточно заданными данными

Рогалев А.Н.

ИВМ СО РАН, г.Красноярск

rogalyov@icm.krasn.ru

Со времен классических исследований Стритера и Фелпса (Streeter  - Phelps) [1], [2] моделированию и анализу содержания растворенного кислорода (РК) было посвящено значительное внимание в моделях качества воды. Это естественно по двум причинам: с одной  стороны, РК является естественным показателем жизнедеятельности водной среды, с другой стороны, поскольку многие параметры загрязнения и качества воды взаимодействуют с РК, его изменения во времени  трудно охарактеризовать. Один из более известных критериев загрязнения отходами (БПК), является основной причиной уменьшения содержания РК  в воде и, следовательно, ухудшения качества воды.  В классической модели Стритера – Фелпса рассматривается система, состоящая из воды и растворенного в ней кислорода и органического вещества. Математически она описывается системой двух обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) с соответствующими начальными условиями. Фундаментальной особенностью этой системы является отсутствие обратной связи между концентрацией растворенного кислорода и скоростью окисления органического вещества. Это может приводить к физически некорректным решениям, в которых концентрация растворенного кислорода становится отрицательной величиной. Эта физическая некорректность остается потенциально опасной и для более сложных систем дифференциальных уравнений, полученных в результате усложнения классической модели. Одним из способов улучшения адекватности модели кислородного баланса водотока является включение [4] в классическую систему уравнений Стритера-Фелпса дополнительного уравнения, описывающего зависимость параметра  от концентрации C растворенного кислорода.

Для установившихся течений влияние диффузии на загрязнение становится пренебрежимо малой, которой можно пренебречь. Коэффициенты этой системы могут изменяться вдоль потока, но остаются заключенными в заданные области. Описание их с помощью фиксированных значений, выбранных в пределах этих границ, становится недостаточно в силу нескольких причин – особенностей экспериментального определения коэффициентов в потоках. Одновременно выбор случайных коэффициентов для этих систем характеризуется несколькими недостатками, которые исправляют модели с коэффициентами – многозначными величинами. Так, например, уровень значимости оценок, полученных в стохастической модели не превосходит 66 процентов [3], что может приводить к тому, что все траектории этой системы покинут указанные области за исследуемое время. В докладе описывается применение гарантированных методов для оценки решений дифференциальных уравнений моделей, модифицирующих модель Стритера-Фелпса. Приводятся результаты вычислений и графики. Оценки, посчитанные в гарантированных методах, являются достоверными для данных областей в рамках выбранной модели.

[1] Streeter H., Phelps E. A study of the pollution and a natural purification of the Ohio River // U.S. Publ. Health Service Bull. 1925. № 146. p.1-75.

[2] Padgett W., Schultz G., Tsokos C. A random differential equation approach to the probability distribution of BOD and DO in streams. // SIAM J. Appl. Math., 1977.- v.32. - p. 467 - 483.

[3] Padgett W. A stream pollution model with random deoxygenation and reaeration coefficients.

// Mathematical Biosciences, 1978.- v.42. - p. 137 - 148.

[4] Пряжинская В.Г., Ярошевский Д.М., Левит-Гуревич Л.К. Компьютерное моделирование в управлении водными ресурсами. М.: Физматлит, 2002.