МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ ЯВЛЕНИЙ НА АНОДЕ ПРИ   ВОЗДУШНО-ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКЕ МЕТАЛЛОВ

А.Ж.  Жайнаков, Г.Д. Кабаева, Н.А. Аманкулова

Институт горного дела и горных технологий имени академика У. Асаналиева

Кыргызского государственного технического университета имени И. Раззакова, Бишкек, Кыргызстан,  kabgd@mail.ru

Широкое распространение технологических процессов плазменной обработки материалов повысило актуальность исследований взаимодействия потоков дуговой плазмы с поверхностью изделия, направленных на решение вопросов управления дугой и ее свойствами. Наибольший интерес представляет сжатая воздушно-дуговая плазма, применяемая  для резки металлов. Нами были выполнены расчеты характеристик воздушно-дуговой плазмы с параметрами для резки металлов на основе системы МГД уравнений в рамках равновесной и неравновесной моделей низкотемпературной плазмы. С целью упрощения решения задачи расчетный контур вблизи анодного участка дуги был разделен на сопряженные области по физическим процессам и использована методика решения  сопряженных задач. Наиболее сложной областью для модельного представления при выполнении расчетов является зона взаимодействия дуговой плазмы с металлом, для которой в некоторых работах применяются методики согласования между кинетическим подходом и МГД приближением.  В прианодной области дуговой плазмы молекулярных газов, в частности воздуха, при температурах выше 6000 К существуют электроны, молекулы, молекулярные ионы, атомы и атомарные ионы. Наличие элементов испарения металла анода и ионизация паров металла усложняют решение задачи. С целью исследования физических процессов в области между концом невозмущенного анодными явлениями положительного столба и анодом выполнены расчеты состава среды, теплофизических свойств и коэффициентов переноса по методике Чепмена-Энскога.

THE MATHEMATICAL MODELLING OF  NEAR-SURFACE PROCESSES  ON THE ANODE

AT THE PLASMA TREATMENT OF METALS.

A. Zhainakov,  G.Kabaeva, N.Amankulova

Institution of Mine and Mountain Technologies named after academician U.Asanaliev

Kyrghyz State Technical University, Bishkek, Kyrghyzstan