- РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫХ МОДЕЛЕЙ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК

- Анна Матвеева*, Ферри ван Аттум

* 1)  	Университет Миньо , Институт полимеров и композитных материалов, 
Гимарайнш, 4800-085, Португалия

2) 	Новосибирский Государственный Университет,  Новосибирск, 630090, Россия

e-mail: anna@dep.uminho.pt

Полимерные композиционные материалы (ПКМ), упрочненные углеродными нанотрубками (УНТ),  получили широкое применение в различных областях индустрии от электронной до аэрокосмической благодаря уникальным прочностным характеристикам, высокой тепло/электропроводности, магнитной проницаемости, высокой термостойкости, при объемного содержания такого наполнителя всего в несколько процентов. В связи с этим возрастает актуальность проблемы разработки и анализа структурных моделей нанокомпозитов для определения механических, электрических и тепловых свойств.

Поскольку масса нанотрубок мала, а отношение длины к диаметру очень большое, то поверхностные силы, существенно превосходящие объемные, притягивают нанотрубки друг к другу. Неравномерное распределение нанотрубок в матрице и образование агломератов микронных размеров существенно уменьшают  качественные характеристики композита. Существующие микромеханические модели  необходимо модифицировать, учитывая особенности  внутренней неоднородной структуры материала [1].

Для количественной и качественной оценки дисперсии и распределения УНТ в полимерной  матрице применялись методы просвечивающей и растровой электронной микроскопии. Анализ изображений исследуемых образцов позволил выявить агломераты неправильной формы, образующие дисперсию с широким распределением по размерам. Полученная информация о морфологии УНТ и их образований интегрируется в микромеханические модели посредством статистического анализа как кластерных объектов так дисперсной системы в целом [2].

Данная работа представляет методологию, использующая экспериментальные данные и статистические методы для описания совокупного эффекта дисперсии, распределения, ориентации и длины УНТ в полимерной матрице на надежность и точность определения физикомеханических свойств полимерных нанокомпозитов.

- Шермергор Т.Д. Теория упругости микронеоднородных сред, М. : Наука, 1977, стр. 400

- Shrinivasa R. Bakshi, Ruben G. Batista, Arvind Agarwal, Quantification of carbon nanotube distribution and property correlation in nanocomposites, Composite: Part A, 40, 2009, p.1311-1318