Многоволновые процессы в гиперзвуковом вязком ударном слое

# С.В.  Кириловский, Т.В. Поплавская

Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН, 630090, Новосибирск, Россия

Новосибирский государственный университет, 630090, Новосибирск, Россия

В работе проведено численное моделирование пульсаций в вязком ударном слое (ВУС), генерируемых интенсивными возмущениями внешнего потока одновременно на нескольких частотах различной амплитуды, и пульсаций, создаваемых многочастотным нестационарным периодическим источником на поверхности.

Прямое численное моделирование возмущений при обтекании пластины гиперзвуковым потоком газа (M>12) выполнено на основе кода решения уравнений Навье-Стокса,  разработанного в  ИТПМ СО РАН  Кудрявцевым А.Н.  При численном моделировании внешние акустические возмущения  задавались в виде суперпозиции двух или  более плоских монохроматических звуковых волн с разными амплитудами и частотами. Локализованные возмущения типа периодического вдува-отсоса, вводимые вблизи передней  кромки пластины, моделировались заданием граничного условия для поперечного массового расхода на некотором участке поверхности пластины с учетом многочастотности начального сигнала.

Проведенные параметрические расчеты показали наличие нелинейных процессов в ВУС: появление комбинационных частот - суммарных и разностных – и их взаимодействие друг с другом. По спектральным амплитудам возмущений плотности подсчитаны коэффициенты их преобразования. Отличие коэффициентов преобразования для случаев многоволнового воздействия и взаимодействия ВУС с монохроматическими акустическими волнами также связано с нелинейностью процессов взаимодействия.

В работе показана возможность применения интерференционного метода управления волновыми процессами в ВУС при многочастотности внешних и внутренних воздействий: пульсации, генерируемые внешними возмущениями, могут быть подавлены вводимыми искусственными возмущениями при условии  подбора фазы и амплитуды вдува-отсоса для каждой монохроматической волны. Полученные данные по фазам и амплитудам начальных возмущений типа вдув-отсос, необходимых для подавления возмущений, генерируемых в ВУС внешними акустическими волнами в спектре частот, представлены в виде зависимостей от периода колебаний и начальной амплитуды акустических волн с соответствующей частотой.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (код проекта 09-08-00679), АВЦП РНПВШ 2.1.1/3963 и Программы РАН 11/9.