Расчет эффективных параметров процесса кислотного гидравлического разрыва пласта

Тунгатарова М.С., Бекбауов Б.Е., Бибосинов А.Ж.

Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан

Madina.Tungatarova@kaznu.kz, Bakhbergen.Bekbauov@kaznu.kz, bibossinov@yahoo.com

В данной работе изучено влияние режимных параметров: геометрической структуры и проводимости пласта на эффективность процесса кислотного гидравлического разрыва пласта (КГРП). Гидроразрыв является очень сложным процессом, который включает в себя как минимум три процесса: механическую деформацию, вызванную давлением жидкости на поверхности трещины, движение жидкости внутри трещины и распространение трещины.

При изучении процесса гидравлического разрыва пласта трещина моделируется согласно KGD модели плоских напряжений, приложенных в горизонтальном сечении. Процесс создания трещины описывается уравнениями сохранения массы, движения, зависимостью ширины трещины от давления, критерием распространения трещины и основными соотношениями, используемыми при моделировании распространения трещины. В начальное время объем трещины, полагается, равен нулю. В ходе создания трещины, объем закачиваемой жидкости, по закону сохранения будет равен объему трещины и объему жидкости, потерянной при просачивании через стенки трещины. Решение уравнений сохранения массы, непрерывности, движения, отношения упругости и распространения трещины определяет размер и распространение трещины.

Важной характеристикой пласта является модуль упругости, который выражает его геомеханические свойства. Увеличение значения модуля упругости говорит о повышении сопротивления оказываемого пластом при раскрытии.  Исследовано влияние модуля упругости на распространение трещины, т.е. изменение ее ширины со временем, относительное давление, средние скорости жидкости гидроразрыва, скорость просачивания жидкости разрыва вдоль трещины для различных значений модуля упругости. Полученные результаты показывают, что изменение модуля упругости влияет на величину раскрытия трещины, тем самым и на среднюю скорость течения в жидкости в трещине. Из результатов расчета видно, что в грунтах с более высоким модулем упругости проведение гидравлического разрыва пласта приводит к образованию трещин с меньшей шириной и соответственно с меньшей средней скоростью течения жидкости внутри трещины.