ПУЛЬСОВЫЕ КОЛЕБАНИЯ ПРОСВЕТА КАПИЛЛЯРОВ И МОДЕЛИРОВАНИЕ МИКРОГЕМОЦИРУЛЯЦИИ

Т.А. Хмель1, А.В.Федоров1,  В.Н.Захаров2, В.А. Орлов2, С.В. Панов2

1Институт теоретической и прикладной механики
им. С.А. Христиановича СО РАН, Новосибирск

2Институт лазерной физики СО РАН

Циклическая работа сердечно-сосудистой системы сопровождается изменениями гемодинамических параметров. Несмотря на то, что в отдельных исследованиях отмечалось изменение скорости кровотока в микрососудах, до настоящего времени не была выявлена связь этих изменений с сердечным ритмом. Ранее проведенными исследованиями с применением лазерного и электрофизиологического методов авторами доказано существование поперечных перемещений стенок микрососудов под влиянием пульсового давления крови. Наличие перемещений стенок микрососудов, связанных с сердечным ритмом, позволяло предположить существование пульсаций скорости кровотока в артериолах, капиллярах и венулах. Методами лазерной доплеровской анемометрии и оптической микроскопии измерены пульсаций скорости кровотока в этих микрососудах. Лазерными измерениями выявлены пульсации скорости кровотока в микрососудах за период одного сердечного цикла. Применение оптической микроскопии также показало, что за период между сердечными сокращениями наблюдаются пульсации скорости кровотока ~ 20-25% от среднего значения. Проведено физико-математическое моделирование нестационарного движения крови в капилляре (в рамках уравнений несжимаемой жидкости) с учетом пульсовых колебаний давления и упругих свойств стенок капилляра. Учитывается демпфирование колебаний стенками капилляра. Результаты качественно согласуются с экспериментальными наблюдениями. Полученные данные имеют важное значение в понимании гемодинамических процессов, происходящих при транскапиллярном обмене.